# HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG LUCKFOX PICO

(Cập nhật ngày 05/03/2026)

Cắm dây USB-C vào board, sử dụng tool hoặc cmd để ssh vào board.
IP:  172.32.0.70

Name : pico

Pass: luckfox@1234

## 1. Tự động đăng nhập (Auto-login)

Để hệ thống bỏ qua màn hình yêu cầu Username/Password và vào thẳng giao diện dòng lệnh:

# Tạo thư mục cấu hình nếu chưa có

sudo mkdir -p /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/

# Ghi nội dung trực tiếp vào file override.conf

echo -e "[Service]\nExecStart=\nExecStart=-/sbin/agetty --autologin pico --noclear %I \$TERM" | sudo tee /etc/systemd/system/getty@tty1.service.d/override.conf

# Load lại cấu hình và khởi động lại dịch vụ

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl restart getty@tty1

## (Option) Tự động chạy ứng dụng (htop Kiosk Mode)

Để biến màn hình thành bảng giám sát ngay khi khởi động:

- Thêm đoạn mã sau vào cuối file bashrc:

sudo nano ~/.bashrc
#if [ $(tty) = "/dev/tty1" ]; then
#    htop
#fi

! Bỏ dấu # để thực thi lệnh

- Lưu ý: Nếu muốn thoát htop để gõ lệnh, nhấn phím F10 hoặc q.