Copy app vào folder /home/pico/

Thử chạy app với câu lệnh.

sudo ./app

Xem kết quả trên màn hình của board, sau đó dừng app.

### Các bước để áp dụng thay đổi:

- Cập nhật file service:

sudo nano /etc/systemd/system/myapp.service

Dưới đây là file cấu hình đã được tối ưu:

[Unit]
Description=My IoT App
# Đảm bảo mạng đã sẵn sàng
After=network.target

[Service]
# --- Cấu hình delay 30 giây ---
ExecStartPre=/bin/sleep 30

# Đường dẫn đến app của bạn
ExecStart=/home/pico/app
WorkingDirectory=/home/pico/

# Quản lý output ra console (tty)
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit

# Tự động khởi động lại nếu app bị crash
Restart=always
# Khoảng thời gian chờ giữa các lần restart (ví dụ 5 giây)
RestartSec=5s

# Chạy với quyền cao nhất để truy cập GPIO/I2C/SPI trên Luckfox
User=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

(Xóa nội dung cũ và dán nội dung mới này vào).

- Tải lại cấu hình Systemd:
Mỗi khi bạn sửa file .service, bạn bắt buộc phải chạy lệnh này để hệ thống nhận diện thay đổi:

sudo systemctl daemon-reload

- Kích hoạt và chạy thử:

sudo systemctl enable myapp.service
sudo systemctl restart myapp.service

- Kiểm tra trạng thái:
Bạn có thể xem app đang ở trạng thái "vừa boot" hay "đang chạy" bằng lệnh:

systemctl status myapp.service

Nhìn thấy dòng Active: active (running) là app đã chạy ok

5.   Để dừng chạy app.

sudo systemctl stop myapp.service

### Một vài lưu ý nhỏ cho bạn:

- Quyền thực thi: Hãy chắc chắn bạn đã cấp quyền chạy cho file app bằng lệnh chmod +x /home/pico/app.

- Log lỗi: Nếu sau 30 giây mà app vẫn không chạy, hãy kiểm tra log hệ thống để biết lý do:

journalctl -u myapp.service -f

Việc delay 30 giây này rất hữu ích nếu app của bạn cần khởi tạo màn hình LCD hoặc kết nối đến các cảm biến qua giao thức I2C/Modbus, vì đôi khi các driver này cần thời gian để "nổi" lên hoàn toàn sau khi kernel khởi động.