Hướng Dẫn Enable UART4_M0

Luckfox Pico Ultra W — Không qua GUI

Thiết bị: Luckfox Pico Ultra W  |  Interface: SSH

# Tổng Quan

Mục tiêu: Enable UART4_M0 trên Luckfox Pico Ultra W bằng dòng lệnh SSH, không cần thao tác qua giao diện luckfox-config GUI.

UART4_M0 sử dụng các chân vật lý sau:

- GPIO1_B0 — UART4_M0_RX (nhận dữ liệu)

- GPIO1_B1 — UART4_M0_TX (gửi dữ liệu)

Sau khi enable thành công, device node /dev/ttyS4 sẽ xuất hiện trong hệ thống.

# Bước 1 — Ghi Cấu Hình vào /etc/luckfox.cfg

File /etc/luckfox.cfg lưu trữ trạng thái các peripheral. Ghi đè toàn bộ file với nội dung sạch, bao gồm UART4_M0_STATUS=1:

sudo bash -c 'cat > /etc/luckfox.cfg << EOF SPI0_M0_CS_ENABLE=1 SPI0_M0_MODE=1 TS_ENABLE=1 UART4_M0_STATUS=1 EOF'

⚠ Lưu ý: Chỉ giữ các entry cần thiết trong file. Không thêm trùng lặp. Không thêm I2C3_M0_STATUS nếu TS_ENABLE=1 vì sẽ gây conflict.

# Bước 2 — Load Cấu Hình

Chạy lệnh load để áp dụng cấu hình vào hệ thống ngay lập tức (không cần reboot):

sudo luckfox-config load

Kết quả mong đợi:

/usr/bin/luckfox-config: line 234: warning: command substitution: ignored null byte in input Complete configuration loading

⚠ Lưu ý: Warning về null byte là bình thường, không ảnh hưởng đến kết quả.

# Bước 3 — Kiểm Tra Kết Quả

Xác nhận device node /dev/ttyS4 đã xuất hiện:

ls /dev/ttyS*

Kết quả mong đợi:

/dev/ttyS1 /dev/ttyS4

Kiểm tra nội dung file cấu hình:

cat /etc/luckfox.cfg

# Tự Động Enable Khi Khởi Động

Lệnh luckfox-config load đã được gọi sẵn trong /etc/rc.local của Luckfox Pico Ultra W. Không cần thêm gì:

# Dòng đã có sẵn trong /etc/rc.local: luckfox-config load

Mỗi lần reboot, hệ thống sẽ tự đọc /etc/luckfox.cfg và enable UART4_M0 tự động. Có thể xác nhận sau reboot:

sudo reboot # Sau khi SSH lại: ls /dev/ttyS*

# Xử Lý Lỗi Thường Gặp

## Lỗi: binary file matches

Nguyên nhân: File /etc/luckfox.cfg bị corrupt do null byte (thường do dùng echo >> nhiều lần).

Giải pháp: Ghi lại toàn bộ file bằng cat > (Bước 1) thay vì dùng >>

## Lỗi: TouchScreen is enable, Can't config I2C3

Nguyên nhân: Khi TS_ENABLE=1, script sẽ block bất kỳ cấu hình I2C3 nào.

Giải pháp: Xóa dòng I2C3_M0_STATUS khỏi file cấu hình nếu đang dùng TouchScreen.

## Không thấy /dev/ttyS4

Kiểm tra lại file cấu hình không bị binary và load thành công với thông báo "Complete configuration loading".

## GUI hiện ra khi chạy lệnh

Không dùng luckfox-config trực tiếp không có tham số. Luôn dùng luckfox-config load để chạy ở chế độ non-GUI.

# Tóm Tắt Nhanh

Toàn bộ quá trình chỉ cần 2 lệnh:

# Lệnh 1: Ghi config sudo bash -c 'cat > /etc/luckfox.cfg << EOF SPI0_M0_CS_ENABLE=1 SPI0_M0_MODE=1 TS_ENABLE=1 UART4_M0_STATUS=1 EOF' # Lệnh 2: Apply sudo luckfox-config load

Kết quả: /dev/ttyS4 sẵn sàng sử dụng.