HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT IP TĨNH

LuckFox Pico – Buildroot Linux

Ngày: 25/3/2026

| Thiết bị | LuckFox Pico |
| --- | --- |
| Hệ điều hành | Linux (Buildroot) |
| Card mạng | eth0 |
| IP tĩnh | 192.168.1.124/24 |
| Gateway | 192.168.1.1 |

# A. Cài Đặt IP Tĩnh

## Bước 1: Xóa IP cũ và đặt IP tĩnh thủ công

Xóa toàn bộ cấu hình IP hiện tại trên eth0, sau đó gán IP tĩnh:

sudo ip addr flush dev eth0

sudo ip link set eth0 up

sudo ip addr add 192.168.1.124/24 dev eth0

sudo ip route add default via 192.168.1.1

⚠️ Lưu ý: Thay 192.168.1.1 bằng gateway thực tế. Kiểm tra bằng: ip route | grep default

## Bước 2: Sửa file /etc/network/interfaces

Mở file cấu hình mạng:

sudo nano /etc/network/interfaces

Nội dung file sau khi chỉnh sửa:

# Include files from /etc/network/interfaces.d:

source /etc/network/interfaces.d/*

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.124

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4

⚠️ Lưu ý: File YAML rất nhạy cảm với thụt lề — dùng space, không dùng Tab. Trên Buildroot dùng vi nếu không có nano.

## Bước 3: Xác nhận kết nối

Kiểm tra IP đã được gán:

ip addr show eth0

ping -c 3 8.8.8.8

## Bước 4: Reboot kiểm tra

Khởi động lại để xác nhận IP tĩnh được giữ sau reboot:

sudo reboot

Sau khi boot lại, kiểm tra lại:

ip addr show eth0

# B. Chuyển Lại Dùng DHCP

## Bước 1: Sửa file /etc/network/interfaces

Mở file cấu hình:

sudo nano /etc/network/interfaces

Đổi cấu hình eth0 thành DHCP:

# Include files from /etc/network/interfaces.d:

source /etc/network/interfaces.d/*

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet dhcp

## Bước 2: Xóa IP tĩnh cũ và xin IP mới

sudo ip addr flush dev eth0

sudo ip link set eth0 up

sudo udhcpc -i eth0

## Bước 3: Xác nhận

ip addr show eth0

ping -c 3 8.8.8.8

## Bước 4: Reboot kiểm tra

sudo reboot

ip addr show eth0

# C. Tổng Hợp Lệnh

## Cài IP tĩnh – Tất cả lệnh

# Bước 1: Xóa IP cũ

sudo ip addr flush dev eth0

sudo ip link set eth0 up

sudo ip addr add 192.168.1.124/24 dev eth0

sudo ip route add default via 192.168.1.1

# Bước 2: Cấu hình file interfaces (xem nội dung phần A)

sudo nano /etc/network/interfaces

# Bước 3: Xác nhận

ip addr show eth0 && ping -c 3 8.8.8.8

# Bước 4: Reboot kiểm tra

sudo reboot

## Chuyển về DHCP – Tất cả lệnh

# Bước 1: Sửa file interfaces (đổi inet static → inet dhcp)

sudo nano /etc/network/interfaces

# Bước 2: Áp dụng

sudo ip addr flush dev eth0

sudo ip link set eth0 up

sudo udhcpc -i eth0

# Bước 3: Xác nhận

ip addr show eth0 && ping -c 3 8.8.8.8

# D. Bảng So Sánh IP Tĩnh vs DHCP

| Tiêu chí | IP Tĩnh | DHCP |
| --- | --- | --- |
| File interfaces | inet static | inet dhcp |
| IP sau reboot | Cố định | Tự động cấp |
| Cần gateway | Điền thủ công | Tự động |
| DNS | Điền thủ công | Tự động |
| Phù hợp cho | Server, IoT | Môi trường dev |

# E. Lưu Ý Quan Trọng

- Nếu đang SSH vào thiết bị, lệnh flush IP có thể ngắt kết nối — nên có cổng Serial/UART dự phòng.

- Kiểm tra gateway thực tế bằng lệnh: ip route | grep default

- Trên Buildroot dùng vi nếu không có nano.

- networking.service hiển thị 'active (exited)' là bình thường — script chạy xong và thoát thành công.

Tài liệu được tạo từ phiên làm việc thực tế trên thiết bị LuckFox Pico – 25/3/2026